《风力发电机组安装与调试》

授课教案

单位名称：   湖南理工职业技术学院

所属专业：      风力发电工程技术

任课教师：               王 建 春

课程名称：          风力发电机组安装与调试

课程性质：             专业核心课程

课程课时：               总 64课时

二0二五年一月

- 目  录

课题1：风力发电机组安装与调试课程概述（2课时）-----教案一	1

课题2：装配工艺基础（4课时）-----教案二	3

课题3：高强度螺栓连接技术及施工工艺（6课时）-----教案三	6

课题3：高强度螺栓连接技术及施工工艺（6课时）-----教案四	9

课题4：轮毂总成装配工艺（4课时）-----教案五	11

课题4：轮毂总成装配工艺（4课时）-----教案六	14

课题5：机舱总成装配工艺（12课时）-----教案七	16

课题5：机舱总成装配工艺（12课时）-----教案八	19

课题5：机舱总成装配工艺（12课时）-----教案九	21

课题5：机舱总成装配工艺（12课时）-----教案十	24

课题6：风电机组现场安装及吊装作业（12课时）-----教案十一	27

课题6：风电机组现场安装及吊装作业（12课时）-----教案十二	29

课题6：风电机组现场安装及吊装作业（12课时）-----教案十三	31

课题6：风电机组现场安装及吊装作业（12课时）-----教案十四	34

课题6：风电机组现场安装及吊装作业（12课时）-----教案十五	36

课题1：风力发电机组安装实训（12课时）-----教案十六（实训1）	39

课题2：风力发电机组调试实训（12课时）-----教案十七（实训2）	42

# 课题1：风力发电机组安装与调试课程概述（2课时）-----教案一

| 课 题 | 风力发电机组安装与调试课程概述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 | 可以使用明阳风电提供的小风电机型 |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 根据上学期学习的风力发电机组的结构与原理课程，风电机组可以有几大部件组成，同学们觉得这些大部件是采用什么样的方法组装起来的，期间需要重点控制哪些技术指标？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 风力发电机组结构特点 ❖【教师】 分析和讨论过去一年中国风电装机容量及其排名状况，引出直驱和双馈风力发电组的结构特点与安装工艺的差异。阐述不同技术路线的风电机组的优缺点。 ❖【学生】 - 知识点2 风力发电机组安装与调试课程特点 ❖【教师】 解析风力发电机组安装与调试课程在风电专业学习体系中所承担的角色，课程总体结构，课程学习需要达到的目标。引导学生关注课程的重点和关键点学习。 ❖【学生】 回顾风力发电机组的结构与原理课程知识，结合风电机组各大部件的结构及作用，探索风电零部件装配在风电制造环节的作用。 |  | 在知识点1中，基于风电装机容量的稳步增长态势，阐述风电产业界在践行国家双碳目标情况。引发同学们对绿色可持续发展理念的再认识，再学习。引导学生树立绿色、低碳、环保的生活观。 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课主要基于风力发电机组的不同技术路线的结构差异，从而导致不同的安装工艺设计。主要从整体上对风力发电组的结构及其安装、调试工艺进行宏观认识，从全局上把握课程学习的脉络，形成对课程的学习和锻炼能力的认识。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解机电设备装配工艺文件的特点 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 风力发电机组的安装与调试是在风力发电机组的结构与原理课程的基础上，更进一步地解析风电机组的零部件结构，建立起这些零部件的装配工艺参数控制目标。从知识和能力的目标角度，它更贴近风电岗位的实际工作场景。因此，在本门课程的学习中，需要把这些分散的知识和能力目标建立在以风电场运行为背景的框架内。 |  |  |

| 课 题 | 装配工艺基础 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 4课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：装配工艺的介绍，如何有效地控制装配的质量。 能力目标：让学生愿意学、肯学 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：装配过程的理解 教学难点：高质量的装配工艺对产品质量的影响 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法、 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 什么是装配，装配在设备制造中所承担的角色？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 【教师】通过学生的回答引入要讲的知识 - 知识点1 产品装配的工艺过程 ❖【教师】 在产品工艺规程的指导下，实施产品装配的四个步骤： - 装配前准备 - 零部件装配 - 装配精度检测及试验 - 产品的表面涂层防护及包装 ❖【学生】 理解产品装配质量检验及控制的重要性，树立质量意识。 - 知识点2 螺栓连接的装配工艺 ❖【教师】 螺栓连接的装配技术要求 摩擦型螺栓的装配工艺要点 高强度螺栓在风电设备中的应用及重要质量控制点 ❖【学生】 - 知识点3 键连接的装配工艺 ❖【教师】 键连接的装配技术要求及装配工艺 ❖【学生】 引导学生联想机械基础中的装配链接知识点（王建春提出） - 知识点4 销连接的装配工艺 ❖【教师】 圆柱定位销的装配工艺及在风电产品上的应用 ❖【学生】 - 知识点5 过盈连接的装配工艺 ❖【教师】 什么是过盈配合？结合风电相关部件装配的工艺，解析过盈配合中装配工艺的热装、冷装等工艺实施过程。 a.过盈连接装配的技术要求： - 适当的过盈量 - 较高的配合表面精度 - 适当的端部倒角 b.过盈连接的装配工艺: - 压装法 - 热装法 - 冷装法 c.过盈连接的装配要点 ❖【学生】 结合公差配合的过盈连接，理解冷装和热装的工艺控制点 - 知识点6 滚动轴承的装配工艺 ❖【教师】 轴承为风电设备的关键零部件，特别是风电机组的偏航轴承、变桨轴承和主轴承大多为滚动轴承。本知识点需要了解轴承基本组成部分：内圈、外圈、滚动体和保持架；了解向心轴承和推力轴承的受力特点。 滚动轴承的装配方法 滚动轴承的装拆工艺要点 ❖【学生】 |  | 在知识点1中，基于国家重点装备制造行业中，装配具有很重要的地位，引出其中的大国工匠代表，引导学生树立脚踏实地，潜心锻炼技能的思想。 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 讨论式案例，过盈配合的装配工艺案例，以及过盈配合摩擦力和摩擦转矩产生的原因。 - 【学生】黑板板演，绘制过盈连接的配合尺寸关系 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课主要是讲解的装配工艺基础知识，通过产品装配工艺过程、螺栓连接的装配工艺、过盈连接的装配工艺等六个知识点的学习，使得同学们对机电设备的基本装配方法有一个整体的认识，特别是建立起一种解决工程问题的、分步骤的工艺实施的思路，为具体产品工艺的学习奠定基础。 - 【学生】总结回顾知识点 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料和学习实际应用案例：风电主轴过盈连接的实施工艺 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 1、从基础理论的学习，到生产实际环节的应用。装配工艺是理论知识点落地实施应用的一个重要载体。怎么样在这些工艺案例里面，把理论的知识点融会贯通进来，深入浅出地应用这些知识点是该们课程需要解决的一个重要问题。 2、回顾《公差配合与测量技术》中的三种配合 |  |  |

| 课 题 | 高强度螺栓连接技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 4课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：装配工艺的介绍，如何有效地控制装配的质量。 能力目标：让学生愿意学、肯学 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：装配过程的理解 教学难点：高质量的装配工艺对产品质量的影响（课程思政的融入----大国工匠艾爱国） |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法、 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 螺栓是我们生活中最常见的零件，它们是否有不同的类型，一般它能够用在哪些场合？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 【教师】通过学生的回答引入要讲的知识 - 知识点1 螺纹的基础知识 ❖【教师】 结合国家标准，讲解螺纹的5个要素。 螺纹牙型 螺纹直径 螺纹线数 螺纹螺距和导程 螺纹旋向 ❖【学生】 理解螺纹的基本参数意义，建立对螺纹的整体认识。 - 知识点2 高强度螺栓的型式 ❖【教师】 高强度螺栓的定义 高强度螺栓强度等级数值的数学意义 高强度螺栓的应用场景 ❖【学生】 充分了解高强度螺栓的特点及应用场景 - 知识点3 高强度螺栓的拧紧原理 ❖【教师】 高强度螺栓拧紧过程的力学原理 高强度螺栓的扭矩系数及其控制 高强度螺栓扭矩法施工过程的数学关系 ❖【学生】 理解高强度螺栓拧紧过程中扭矩到预紧力转化关系 - 知识点4 高强度螺栓的施工工艺参数计算-拧紧力矩参数 ❖【教师】 尺寸规格M36，强度等级8.8级风电高强度螺栓施工扭矩计算案例 高强度螺栓屈服强度计算 高强度螺栓应力截面积计算 高强度螺栓扭矩系数确认 ❖【学生】 理解和掌握高强度螺栓扭矩计算的方法 - 知识点5 螺纹连接的常见失效形式 ❖【教师】 结合工程案例和力学原理，引出螺栓连接的5中常见失效形式： 螺栓预紧力不够，无法抵抗外载荷 螺栓所受载荷过大，被拉断 螺栓疲劳断裂 螺母或螺栓头下支承面压应力过大 螺纹脱扣 ❖【学生】 结合螺栓基础知识，建立螺栓失效的问题分析方向，为设备运行维护和故障诊断阶段建立知识基础。 |  | 在知识点2中，基于一颗颗小小的螺栓在国家重点装备行业中发挥的重要作用，引出每个人要都要热爱岗位工作，把自己岗位做到极致，发挥螺丝钉精神，在小岗位发挥大价值，实现学以所用，奋斗精彩人生。 课程思政引入： 大国工匠----艾爱国 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 讨论式案例，高强度栓拧紧力矩计算工艺案例，以及金属材料拉伸试验力学性能曲线在案例讲解中的应用。 - 【学生】黑板板演，风电高强度螺栓施工拧紧力矩计算练习。 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要针对风电机组装配环节大量采用的螺栓连接，重点讲解了螺纹的基本要素，高强度螺栓的强度等级表达形式及相应数字的含义，以发电常用的M36-8.8级螺栓为例，详细介绍了摩擦型高强度螺栓拧紧力矩的计算流程。在此基础上，重点介绍了高强度螺栓施工中所用的扭矩扳手和液压扳手的结构特点和使用方法。 - 【学生】总结回顾知识点 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料和学习实际应用案例：高强度螺栓在桥梁、重型装备、风电设备等行业应用情况的调查 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | - 螺栓连接是一个重要的装配工艺，但是对于工艺参数的计算和控制，是直接影响到连接质量。掌握螺栓拧紧过程中拧紧力矩转化为摩擦力和预紧力的过程，是理解扭矩系数和计算拧紧力矩的基础。通过案例的形式讲解和演练，对学生们理解分析计算流程，掌握计算方法是十分有效的模式。 - 学生对高强度螺栓参数的回顾是否到位？ 机械制图在本节中的应用 |  |  |

| 课 题 | 高强度螺栓施工工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法、演示法 |  |  |
| 教学用具 | 螺纹扳手（往复式） 高强度螺栓 |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 根据前一次课后扩展学习内容“高强度螺栓在桥梁、重型装备、风电设备等行业应用情况的调查”，引出高强度螺栓在工程施工过程中有哪些重要的工艺控制点？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 高强度螺栓同批次概念 ❖【教师】 提出工业生产过程中的同批次概念，从材料的热处理同炉同批到机械加工过程的工艺参数一致，最后的到螺栓表面防腐处理等对螺栓性能的影响因数。多角度阐述同批次在高强度螺栓扭矩系数一致性控制的重要性。 ❖【学生】 探究工程领域的控制指标对工程质量的相互影响关系。 - 知识点2 高强度螺栓施工前的准备工艺 ❖【教师】 高强度螺栓的扭矩系数报告 高强度螺栓的第三方检测报告 高强度螺栓组螺纹润滑脂的施工工艺 ❖【学生】 - 知识点3 高强度螺栓组拧紧力矩施工工艺 ❖【教师】 高强度螺栓组力矩值的分步施加 法兰类零件的高强度螺栓组的“十字交叉对称法”的施工工艺 ❖【学生】 - 知识点4 高强度螺栓施工的验收 ❖【教师】 螺栓的穿入方向和外露长度 高强度螺栓的扭矩检查：扭矩法、转角法、小锤法 高强度螺栓组的扭矩施工记录文件 施工质量检查验收记录文件 ❖【学生】 |  | （课题导入要注意与上一节课的区别----王建春） 课程思政引入 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 主要讲解了工程领域高强度螺栓的施工工艺，包括高强度螺栓施工前准备、螺栓的装入、力矩的施加、扭矩的校验、质量文件的成套等环节。通过学习，使得同学们了解和掌握工程领域高强度螺栓的施工及验收工艺要点。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 高强度螺栓施工工艺专题练习作业 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | - 解读风电运维岗位的具体技能要求，找出风电运维过程中的高强度螺栓定检定维及更换的工作要求。以实际的高强度螺栓施工案例，列举出各重点工序及其工艺控制点。通过本节内容的学习，同学们可以逐步建立起高强度螺栓工程施工流程结构和质量验收管理的工作能力。 - 如何树立学生“细小见大为”----课程思政引入，树立学生信心，在平凡的岗位上做永不生锈的“高强度螺丝钉” |  |  |

# 课题4：轮毂总成装配工艺（4课时）-----教案五

| 课 题 | 变桨轴承安装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 轴承是工业传动中关键的零部件，同学们在生活中接触过哪些设备上的轴承，它们的外形特征和结构特征是什么样的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 双馈、直驱及半直驱风力发电机组的轮毂差异点对比 ❖【教师】 提出对比直驱、半直驱和双馈风力发电组的叶轮结构的异同点的对比，得到直驱、双馈和半直驱风电机组等不同技术路线的风机，其叶轮结构的差异性是最小的。 ❖【学生】 根据风电整机产品外形图，综合评价各产品的叶轮的结构特点。 - 知识点2 轮毂总成部件 ❖【教师】 了解轮毂总成的主要零部件以及它们的工作原理和承担的主要功能作用。 轮毂铸件 变桨控制系统 变桨轴承 变桨齿轮箱 变桨电机 润滑系统 ❖【学生】 - 知识点3 变桨轴承的结构型式 ❖【教师】 变桨轴承在工作过程中既要承受很大的径向力，也要承受轴向力，因此变桨轴承一般采用双排四点角接触球轴承或者三排圆柱滚子轴承。 根据变桨系统传动结构的差异，变桨轴承型式可以分为： 变桨外齿圈轴承 变桨内齿圈轴承 配齿形带变桨轴承 ❖【学生】 - 知识点4 变桨轴承套圈的热处理及软带区 ❖【教师】 变桨轴承套圈材料为 42CrMo,并且需要经过采用整体调质处理的热处理方式调质；使其硬度达到229HB—269HB,变桨轴承的滚道需要通过表面淬火处理使其硬度达到55HRC-62HRC。 变桨轴承内外圈均有一个软区，也就是滚道在进行表面淬火过程中，为了防止起始连接后出现二次淬火，故留下来一个宽约40mm的软区，称为软带区，标示以S点。装配过程中，将软带区放置到非负荷区域。 为了使变桨轴承的滚子装配工艺过程操作简便，变桨轴承结构设计时，将滚子安装的工艺堵塞孔设置在软带区。 ❖【学生】 根据变桨轴承的外形照片，找出变桨轴承的堵塞孔。 - 知识点5 变桨轴承的安装工艺 ❖【教师】 变桨轴承与轮毂装配工序 - 轮毂铸件的清理 - .变桨轴承与轮毂铸件连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 3.双头螺栓的润滑脂刷涂 4.双头螺栓的安装 5.变桨轴承的导销的安装 6 变桨轴承的安装 变桨轴承S点、轮毂零位线等特定位置的相对关系 ❖【学生】 |  | 课程思政引入;轮毂精神----------面对风雨，迎难而上，中坚力量----三项平衡 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 变桨轴承在风力电机组运行过程中起着重要的作用，那么变桨轴承有哪些结构特征。在安装的过程中，又有哪些特殊的工艺控制要求，本课程重点对以上问题进行回答。重点讲解了变桨轴承的结构特点，解释了轴承软带位置及其产生原因。在此基础上，讲解了如何对轴承S点的位置的确定，以及变桨轴承安装过程的质量控制点。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解变桨轴承的套圈、滚动体、保持架的生产和装配过程。 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 1、风电设备跟日常的工业或者生活类机电设备相比，最大的特征是需要的承载能力大，从而使得风电设备的零部件在尺寸方面也异于常规产品零件。增大的尺寸不仅带来了材料的增加，也使得加工制造过程中的工艺难度增大。此次学习到的风电变桨轴承是我们接触风电产品的一个轴承类核心零件，同学们应该解构变桨轴承与常见的轴承进行对比，建立起对风电产品的整体认识。 2、学生是否真正理解了120度非平面结构原理、作用？ |  |  |

| 课 题 | 变桨驱动总成及润滑系统装配工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 风力发电机组在运行过程中，叶片是作什么样的运动，是哪些零部件驱动叶片运动的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 变桨驱动及传动系统 ❖【教师】 变桨轴承安装在轮毂上，外圈通过双头螺柱连接在轮毂上，内圈与叶片连接，其内齿圈与变桨齿轮箱啮合运转。 变桨驱动及传动系统的构成： 变桨电机 齿轮箱 变桨轴承 ❖【学生】 - 知识点2 变桨驱动总成装配工艺 ❖【教师】 1.轮毂铸件的清理 2.变桨驱动固定螺栓安装 3.螺栓的润滑脂刷涂 4.变桨齿轮箱吊装 5.变桨齿轮箱与轮毂铸件连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 6.齿轮传动啮合间隙测量及调整 7.变桨电机吊装 8.变桨电机与变桨齿轮箱连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 通过塞尺或压铅丝测量啮合齿轮的侧隙。 - 知识点3 变桨润滑系统安装工艺 ❖【教师】 变桨轴承润滑系统组成：油脂泵；分配阀 油管；毡齿轮；油脂收集瓶 变桨润滑系统作用：对变桨轴承内部及齿面提供长期有效的润滑 主要工艺： 变桨润滑系统的结构 变桨润滑小齿轮与变桨齿轮箱输出小齿轮啮合间隙控制及调整 变桨润滑管路安装工艺 ❖【学生】 |  | 课程思政引入： 由变桨同步----团队合作一致性---齐心协力 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要围绕变桨驱动总成的安装工艺展开，重点讲解了变桨轴承和变桨齿轮箱的齿轮传动啮合间隙测量及调整。以变桨润滑系统系统组成结构为基础，重点讲解了变桨润滑小齿轮与变桨齿轮箱输出小齿轮啮合间隙控制及调整。讨论和分析了变桨驱动系统和变桨润滑系统两者齿轮啮合侧隙的差异原因。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 轮毂总成装配工艺专题练习作业 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | - 变桨齿轮传动的变桨轴承齿面和变桨齿轮箱啮合小齿轮齿轮的侧隙直接影响到叶片工作过程中的平稳性，齿侧隙的控制和调整是轮毂总成装配和运维过程中的重要监测指标。塞尺或压铅丝的方法测量侧隙是需要在实操的过程中所有人都掌握的能力。 - 如何引导学生理解齿轮传动的平稳性（机械基础中齿部参数回顾） |  |  |

| 课 题 | 主轴总成装配工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 4 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 从风力发电机组的技术路线来分，有直驱、半直驱和双馈机组。这些类型的风机，它们的主轴系统有哪些类型，是怎样装配起来的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 轴系的布置方案 ❖【教师】 主轴系是风力发电机组的重要的零部件，它们在工作过程中承受叶轮传递过来的弯矩、扭矩和轴向力等复杂的载荷。根据主轴和主轴承的配置关系，主轴系的设计形式可以分为： 单点式支撑 两点支撑：a.轴承座分开；b.轴承座公用 三点支撑 ❖【学生】 - 知识点2 两点支撑，轴承座公用的轴系零部件组成结构 ❖【教师】 以典型中速风力发电机组的的轴系为基础，剖析轴承的组成结构。 主轴系总成主要零部件： 主轴 端盖 密封圈 前端轴承 轴承座 后轴承 压环 ❖【学生】 - 知识点3 过盈装配的计算 ❖【教师】 当装配零件的过盈量较大的情况下，采用传统的压装或者锤击的方式都无法满足装配要求，一般将配合的零部件的采用加热或者冷冻的方式，使其产生一定的量值变形。 热装装配的加热温度及热膨胀量计算 冷装装配的冷冻时间和冷冻温度计算 ❖【学生】 - 知识点4 主轴系的装配工艺 ❖【教师】 主轴和轴承座装配关键工艺点： 表面清洁 加热温度 压紧力 轴向间隙 主轴装配体和轴承座装配体总装的关键工艺点： 轴承座调平 重点控制滚子与滚道充分接触 轴承座及转轴小端端面平行度 ❖【学生】 |  | 课程思政引入----- 主轴与轴承的配合关系，体现了相对独立的两个事物------相互配合各自体现价值------人与人---人与自然----合作的力量是无穷的。。。。。 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 根据风电技术的发展变化情况，目前的陆上和海上大兆瓦机组多数风电整机企业都向着中速永磁的技术路线前进，因此本节次把中速永磁机组的主轴系统的装配提出来进行讲解学习。在大兆瓦机组的装配过程中，主轴及主轴承的安装是机组主要的质量控制点。本次课程主要讲解了风电主轴及主轴承的结构特征及装配工艺，重点介绍基于过盈配合的热装和冷装的加热、冷冻工艺参数的计算，轴承套圈的压紧等实施工艺。使得同学们对目前最新的设备和工艺技术有充分的认识和了解。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解热装和冷装在其他机电安装领域的应用情况，及具体的操作过程。 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | - 主轴系的装配是风电机组车间装配过程中最重要，也是最关键的工序之一。特别是主轴承与主轴过盈配合，属于“公差配合与测量技术”课程知识在专业课程实际案例中的应用。此部分可以结合主轴和主轴承的工程图样，计算装配的过盈量，热装的加热温度、保温时间等工艺参数计算和确定，形成一个综合性较高的安装工艺演练案例。 - 冷冻与热装相结合的方法是装配工艺中常见的方法。在机械制造中应用什么配合？ |  |  |

| 课 题 | 机舱结构及主要零部件简介 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法、 |  |  |
| 教学用具 | 参观华纳模拟机型---------王建春引导中203实验室 |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 风力发电机组安装在各种地域环境下，其中风的参数也是不断变化的，那么为了适应外部环境，风电机组的偏航系统和变桨系统是怎么控制的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 风电机组整机参数解析 ❖【教师】 分析整机技术参数，对切入风速、切出风速、额定风速等技术参数的意义进行了逐一的解析。并以某型号风力发电机组为例，分析从切入风速到切出风速之间偏航系统、变桨系统的运行与控制。 ❖【学生】 - 知识点2 风力发电机组机舱主要零部件简介 ❖【教师】 机舱主要作用是支撑叶轮系统，以及风电机组叶轮和机舱系统偏航对风。其主要有以下零部件组成： 机舱底座（机舱铸件） 偏航轴承 偏航制动器 偏航减速器 偏航电机 液压站 偏航控制柜 机舱各零部件的结构及作用 ❖【学生】 |  | 在知识点2中，对最热门的话题小米的新能源汽车进行了讨论，特别是它的大压铸汽车零部件生产线，以传统的压铸生产工艺，结合最新的自动化和智能制造装备一体化集成技术，最后落地在新能源汽车零部件的制造中。深刻阐述了传统基础工艺与现代技术相结合的新质生产力给产业界带来的磅礴动力。 机舱-----生产工艺是否能像小米汽车轮毂生产？为什么 课程思政：------有容乃大、包容的理念 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要讲授了1.5MW风力发电机组的整机技术参数，对切入风速、切出风速、额定风速等技术参数的意义进行了逐一的解析，然后对发电机组机舱的主要零部件的结构和功能进行了介绍，为接下来的机舱装配工艺学习建立一个整体的概念。其中，对最近最热门的话题小米的新能源汽车进行了讨论，特别是它的大压铸汽车零部件生产线，以传统的压铸生产工艺，结合最新的自动化和智能制造装备一体化集成技术，最后落地在新能源汽车零部件的制造中。深刻阐述了传统基础工艺与现代技术相结合的新质生产力给产业界带来的磅礴动力。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅书本及网络资料，深入了解“机械制造基础”中压铸生产工艺，并扩展探索小米大压铸生产线。 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | “风力发电机组的安装与调试”课程与“风力发电机组的结构与原理”课程的延伸与扩展，风力发电机组由很多个小型系统组成，风电设备的安全、稳定运行需要各系统的相互配合。风电设备的整机部件及控制参数直接影响了这些部件的安装工艺控制指标。因此，相关零部件安装工艺学习之前，回顾它的结构及原理知识，是十分必要的。 |  |  |

| 课 题 | 偏航轴承及偏航制动盘的安装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 | 中联重科土方机械公司挖机模型旋转-------引导偏航系统原理 |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 在城市化的进程中，离不开工程建设领域的基础设施的建造。在建筑工地上，我们常常看到高高的塔式起重机安装在正在建造施工的建筑物旁边，忙碌地吊运各种物资。那么，塔式起重机在吊起物料的过程跟风电机组偏航动作有什么相似点？它们的回转机构是不是结构上是一样的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 机舱铸件清理及丝锥的使用要求 ❖【教师】 机舱铸件一般由球墨铸铁进行铸造加工而成，机舱铸件为机舱总成的其他零部件提供一个安装的基础，在铸件的安装面上加工了很多各种尺寸规格的螺纹孔。这些螺纹孔内部的清洁程度，直接影响到后续装配过程的工艺质量。因此机舱铸件的清理，特别是在清理螺纹孔的过程中丝锥类型的选择和使用尤为重要。 丝锥的选用及使用要求： 1）M6-M24的丝锥选用二锥，大于M24的丝锥选用三锥。 2）采用电动工具过丝时，必须选用由力矩调整的电动工具一遍确定使用时的扭矩值。 3）普通丝锥长度不够时，必须选用加长丝锥，不得采用在普通丝锥上焊接螺栓作加长丝锥使用。 4）过丝时，必须先用手将丝锥旋入螺纹孔3-5扣丝，找正中心后，再使用电动工具过丝。 ❖【学生】 - 知识点2 机舱铸件的翻身工艺 ❖【教师】 机舱铸件属于机舱总成最大、最重的结构零件。该零件的包装盒运输的安装固定面与后续工部的操作存在一定关联。在偏航轴承安装之前，需要对机舱铸件进行翻边。机舱翻身过程中的两个吊钩的挂点位置确认，两个吊钩上升与下降的动作配合。 ❖【学生】 - 知识点3 偏航轴承安装工艺 ❖【教师】 偏航轴承的安装属于机舱总成装配的重要工艺步骤，该工序的主要工艺控制点如下： 偏航轴承软带位置的识别 偏航轴承软带与垂直于机舱轴线的左右任意一点对齐 偏航轴承吊装过程中，吊带型号、吊带长度、卸扣型号等工具选型计算 偏航轴承与机舱铸件连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 - 知识点4 液压拉伸器在高强度螺栓紧固工艺中的应用 ❖【教师】 液压拉伸器的工作原理 液压拉伸器在偏航轴承连接螺栓组安装过程中的施工工艺 液压拉伸器、扭矩扳手在螺栓力矩施工过程的差异 ❖【学生】 - 知识点5 偏航制动盘安装工艺 ❖【教师】 偏航制动盘的功能 偏航外驱与偏航内驱对偏航制动盘使用的影响 偏航制动器外止口与偏航轴承安装面配合间隙测量（塞尺） 偏航制动盘安装过程中的导正棒设计及应用 偏航制动盘安装吊具、吊带的选型设计 偏航制动盘与偏航轴承连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 |  | 课程思政引入-----在知识点1中，基于风电装机容量的稳步增长态势，阐述风电产业界在践行国家双碳目标情况。引发同学们对绿色可持续发展理念的再认识，再学习。引导学生树立节水、节能、节粮的生活观。 引导学生理解中联重科挖机在作业过程中，车身的旋转原理与风电机组机舱偏航旋转原理的一致性-------理解能力提升 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要讲解偏航轴承、偏航制动盘的安装技术要求，通过安装工艺步骤的设计，形成零部件装配工艺工序的深入学习。特别是，借助风电机组模型平台，讲解如何定位偏航轴承的软带S点。偏航外驱与偏航内驱对制动盘的磨损及偏航噪声的影响等方面进行了扩展学习。对于一些预紧力控制精度较高的场合，在高强度螺栓的安装过程中，新增了液压拉伸器对高强度螺栓紧固的原理及施工工艺的学习。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 偏航轴承、偏航制动盘安装工艺专题训练 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 在日常生活中，我们看到实际运行的风力发电设备的机会是有限的。但是，对于城市建设的各大工地，塔式起重机高高地矗立在那儿。或者，工地上的挖掘机在工作过程中，不断的挖掘、回转、卸料等动作。因此，从塔式起重机或者挖掘机的回转机构来延伸风电机组的偏航机构的类比学习，可以建立起实际的使用场景，起到更好的学习效果。 |  |  |

| 课 题 | 机舱偏航子系统的安装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 4 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 上一次课，我们学习了机舱总成的主要零部件：偏航轴承和偏航制动盘安装工艺的学习。为了保证偏航命令稳定、有效地执行，机舱还包含哪些子系统？它们的安装上有什么样的控制要求？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 偏航制动器的安装工艺 ❖【教师】 1）偏航制动器的结构 上钳闸、下钳闸、偏航刹车片、活塞体、密封件 2）偏航制动器铭牌参数解读 3）偏航制动器上、下刹车片与刹车片间隙控制及调整垫片应用 4）偏航制动器与机舱铸件连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 - 知识点2 偏航减速器和偏航电机安装工艺 ❖【教师】 偏航减速器和偏航电机编号及其作用 偏航减速器大端与小端的确认及标识 偏航减速器齿轮与偏航轴承齿轮啮合齿侧隙测量及调整工艺 偏航减速器与机舱铸件连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 偏航电机的安装工艺 ❖【学生】 - 知识点3 偏航液压系统的安装工艺 ❖【教师】 偏航液压系统组成 液压站的安装 液压管路的配管及安装 ❖【学生】 - 知识点4 偏航润滑系统的安装工艺 ❖【教师】 偏航润滑系统的组成 润滑小齿轮的安装工艺及齿侧隙控制 润滑管路的配管及安装 ❖【学生】 - 知识点5 机舱冷却系统的安装工艺 ❖【教师】 机舱冷却系统的组成 冷却系统的工作原理 空冷/空水冷系统的安装工艺 ❖【学生】 - 知识点6 偏航驱动系统齿侧隙与变桨驱动系统齿侧隙对比分析 ❖【教师】 偏航驱动系统齿侧隙控制参数 变桨驱动系统齿侧隙控制参数 偏航驱动系统齿侧隙的控制意义 变桨驱动系统齿侧隙的控制意义 ❖【学生】 |  | 课程思政的引入： - 为什么汽车要有刹车？ - 风电系统偏航刹车与汽车刹车有什么类似之处？ - 人生巅峰、狂呼所以的时候，怎样开启人生刹车？ - 人生动力与刹车缺一不可的辩证唯物关系诠释 - 王建春提示： - 制动管路的压力均衡性------联想液压与气压传动知识性-----------知识贯通与灵活应用-------做任何事情都要有均衡发展理念-------联想国家、社会-----区域发展不平衡给名族复兴带来的困扰 - 介绍学校十四五国家规划教材在教学中的作用------王建春、葛庆、黄建华 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要讲解了机舱总成装配过程中的偏航减速器及偏航制动器的安装工艺，依据风电机组现场运维维护的实际状况，重点将讲解了偏航减速器啮合齿侧隙控制的重要性。其次围绕偏航制动系统、偏航驱动系统、润滑系统、散热冷却系统等机舱子系统的组成结构和装配工艺进行详细的讲解。特别地，针对变桨减速器与变桨轴承的啮合齿侧隙、偏航减速器与偏航轴承啮合齿侧隙的差异进行了比较讨论，加深同学们对于风电机组两大辅助传动系统的功能作用及其装配工艺要求有了更加清晰的认识。本次课程结合风电运维岗位的实际案例，使得同学们更好地了解专业目标岗位的能力要求，提升学习动能。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 机舱子系统安装工艺专题练习 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 机舱子系统除了完成机舱主要的偏航对风工作以外，还承担着控制机舱内部增速箱的散热、机舱空间环境的温度控制、机舱传动部件的润滑等任务。对于这个子系统的安装工艺学习，最重要的是要了解这些部件的结构、功能及作用。需要在较短的课时内完成这些内容的学习，如何选择合适的课本、资料，并加强课前的预习，显得十分必要。 《风电系统安装与调试基础》十四五规划教材的作用------对业内的影响 |  |  |

| 课 题 | 风电机组吊装安全操作规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 根据风力发电机组属于超大、超重的大型发电装备。为了风电项目建造的实施灵活性，一般将风力风电机组解体成若干部件，在生产车间里面组装成若干部件总成，最后通过陆运或者水运的方式运输到施工现场进行吊装和安装。任何的生产作业，安全永远是摆在第一位的。那么在风机的现场吊装过程中，需要有哪些安全操作规范？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 典型风电机组现场安装过程 ❖【教师】 某典型风电机组在风场安装全过程的视频演示，帮助同学们快速建立起现场安装、吊装作业的场景。 ❖【学生】 - 知识点2 安装现场的安全要求 ❖【教师】 现场安装人员的岗前安全培训 现场工作人员穿戴的安全保护装置及使用规范 作业现场的安全管理 ❖【学生】 - 知识点3 风机内工作的安全要求 ❖【教师】 人员攀爬塔筒是的安全事项 风机的安全装置及使用方法 机舱内作业与机舱外作业的安全风速 塔筒安装、机舱安装、叶轮安装的作业风速限制 同一项工作必须由两人或以上的人员共同完成 ❖【学生】 - 知识点4 电气安全 ❖【教师】 电气设备安装、检查、测试和维修需由培训合格的或经授权的电气人员操作 现场需保证有两个以上的工作人员，带电工作时必须使用绝缘工具 对超过1000V的高压设备进行操作，需按工作牌制度进行 ❖【学生】 |  | 课程思政导入;--------安全生产高于一切--------人民生命财产至上------例举天津北辰区大爆炸事故案例----提倡人人讲安全、树立安全意识。 推荐电影《烈火英雄》--黄晓明主演 风电系统中： 电气起火是常见的事，如何在工作杜绝安全事故 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要以典型风电机组安装视频为基础，引出在风电现场安装过程中，吊机活动区域地面的处理、人员和设备的风险点等内容。强调在工程施工环节中的安全责任意识的重要性。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解机电设备安装安全措施 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 安全永远是摆所有工作项目的最前面，树立良好的安全意识，也是风电专业同学在从事专业工作的最重要、最基本的能力。后期，适当的加入不安全操作导致的人员和设备损失的案例，对于安全环节的教育更有警示意义。 |  |  |

| 课 题 | 塔筒吊装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 对于当前应用最广泛的水平轴并网型风力发电机组，有哪些型式的塔筒与之相配套？这些塔筒型式在风电场现场是怎么安装的？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 基础验收 ❖【教师】 风机基础试块强度检测报告 基础环水平度≤3mm 基础接地电阻≤4Ω 基础埋管验收与防护 ❖【学生】 - 知识点2 起重机械和辅助设备工作场地布置及处理 ❖【教师】 吊装场地压实和承载力测试 根据风机吊装零部件的尺寸及重量，以及主吊机的额定吊装载荷和作业半径，确定主吊机的位置 风电机组各需吊装的大部件摆放位置的规划 ❖【学生】 - 知识点3 塔筒吊装工艺 ❖【教师】 风电机组塔筒的组成结构 塔筒吊装中吊带、吊具的选型计算 两段塔筒法兰之间连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 - 知识点4 涡街振动原理及预防措施 ❖【教师】 涡街振动原理 涡街振动的事故案例 风电机组吊装过程中的预防涡街振动的措施 ❖【学生】 |  | 课程思政引入： 通过塔筒的吊装程序----------启迪学生们按部就班、循序渐进的重要性。提醒学生做任何事情不要走捷径 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要讲解了塔筒在现场的安装工艺。重点学习了塔筒吊装前基础施工的验收、吊机活动区域地面的处理和设备的站位。根据塔筒的结构特征及组成部分，重点讲解了塔筒吊装过程中吊具、吊带的选型计算。学习了塔筒安装过程中的涡街振动原理及预防措施。通过吊装和涡街振动的视频，使得同学们建立安装现场人、机、物之间的影响关系，树立良好安全和质量意识。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 塔筒吊装工艺专题训练 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 塔筒吊装的过程，理论上需要理解涡街振动的影响及防止。在吊装及安装工艺参数计算的环节，重点需要建立的力学原理图，通过力学公示的计算和吊装工具的型谱进行选型设计。为了更好的理解计算分析过程，此部分需要补充相关的理论力学知识。 |  |  |

| 课 题 | 机舱的现场吊装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 目前，整机的模块化是风电的整机研发和制造企业在提升产品竞争力和降低成本的重要举措。对于机舱而言，模块化的制造贯穿于它的生产制造过程。那么，同学们知道机舱的哪些模块是在风电场现场安装的吗？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 机舱总成及其解体清单 ❖【教师】 机舱总成的主要组成部件 机舱零部件的车间和现场装配工序分配 机舱总成的包装及其解体清单组成 ❖【学生】 - 知识点2 机舱的包装及储存 ❖【教师】 机舱包装工艺规范 机舱现场储存要求 储存机舱吊装前的检查及处理 ❖【学生】 - 知识点3 机舱的吊装和现场安装工艺 ❖【教师】 机舱吊装中的吊具、吊带选型计算 机舱与塔筒连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 机舱气象站安装工艺 机舱空冷/空水冷散热系统的安装工艺 机舱电动葫芦的安装工艺 机舱罩安装及防渗漏工艺 ❖【学生】 |  | 大型风力发电设备的安装，特别是大型海上风力发电设备的安装离不开大型的海上安装作业平台。2022年下水的自升自航式风电安装平台“白鹤滩”号是中国首次设计建造的2000吨级第四代海上风电安装平台,以“四个第一”树立起行业新标杆。分别是起吊能力最强（2000吨）、作业水深最深（70米）、可变载荷最大（6500吨）、甲板面积最大（4200平方米），并使其成为海上风电施工建设“大国重器”。 风电产业的发展需要整个产业的各个环节齐步向前，才能实现产业链的协调、创新和高质量的发展。如果没有大的施工船舶，中国的海上风电的建设也不可能后来居上。因此，工业工程领域的补短板，强链条是我们常常听到的。对于我们大学生而言，找出自己的短板，不断地加以学习和完善，也将是我们成长过程的重要一环。 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程以某公司EP5平台机组的现场吊装视频为切入，重点讲解了机舱吊装过程中的吊带和吊具的选型及计算方法，机舱现场安装的风速仪、风向标的安装控制要点，同时，结合学习视频文件，解析了EP5自升式起重机在山地风场安装，以及风电机组运维过程中叶片、齿轮箱等大部件下塔维修的优势。最后，重点强调机舱吊装过程中的安全风险控制，吊装工艺方案务必做到步骤清晰，吊装辅助的工具选型核算安全可靠。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解机电设备装配工艺文件的特点 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 偏航轴承是风电机组偏航系统的核心大部件，虽然是由轴承钢材料锻造加工而成，但是也有其薄弱的一面，比如说轴承的进水导致轨道的锈蚀；运输和安装过程中受到外部的冲击、撞击导致滚子、滚道的损伤；这些内部的损伤会极大影响轴承后期的使用寿命。因此，如何建立起学生们对于关键零部件的关键质量控制点的理解和贯彻，将直接影响到同学们后期在岗位上的工作完成质量。 引导学生的课外学习--------海上风电的未来发展趋势------拓展知识面 |  |  |

| 课 题 | 叶轮的现场吊装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 2 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 | 家用风扇 |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 风力发电机组的叶片是捕获风能的重要零件，对于这样一个庞大的零件，是怎么运输到风电场的安装现场的，特别是在一些山地风场的建设中，期间有哪些可能需要解决的运输问题？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 叶片的运输与储存 ❖【教师】 叶片的结构 叶片的重心 叶片的吊装点 叶片根部螺栓及叶片的举升运输 ❖【学生】 - 知识点2 轮毂的包装及储存 ❖【教师】 轮毂包装工艺规范 轮毂现场储存要求 储存轮毂吊装前的检查及处理 ❖【学生】 - 知识点3 叶轮现场装配工艺 ❖【教师】 叶片安装前的检查、清理与修复 叶片零位标识识别 叶片零位点运动范围识别 变桨轴承内圈软带区识别 叶片与变桨轴承连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 - 知识点4 叶轮吊装工艺 ❖【教师】 叶轮吊装主吊钩位置吊带的安装工艺 叶轮辅助吊带的安装 叶轮的起吊与安装角度调整 叶轮锁紧系统或高速轴制动系统的释放，叶轮与发电机或主轴法兰配合安装 轮毂与发电机（或主轴法兰）连接螺栓组拧紧力矩计算及施工工艺 ❖【学生】 - 知识点5 单叶片吊装工艺 ❖【教师】 单叶片吊装叶片吊具的特征 单叶片吊装工艺中，整机设计及安装方面的新增要求 单叶片吊装的优缺点 ❖【学生】 |  | 家用风扇------教室吊扇-----引出风电系统叶轮 课程思政引入： 大国神奇-------盾构机------国之重器----海上风电12MW机型的出现--------引入敬仰国家爱国家 提醒学生吊装过程中的安全事项： 安全距离概念 有效配合 劲往一处使 指挥长手势配合 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要讲授两种叶轮的吊装方式，第一种是节约吊装平台空间的单叶片的吊装；第二种是叶轮总成组合的整体式吊装。在叶片和轮毂的组对、安装的工序中，重点解析了叶片的零位位置，以及变桨轴承内圈S点位置的确定，以及发电机组在运行过程中，叶片零位的运动区间；其次，在叶轮和机舱的对接、组合过程中，重点学习了高速轴刹车的释放和对接法兰孔位的微调对接过程。最后重点强调，为确保风电机组现场安装后的安全，必须释放叶轮刹车和叶片制动，叶片需变桨到顺浆位置。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，学习单叶片吊装工艺在海上风电机组安装中的应用 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 叶轮的吊装工艺属于风电机组现场安装工作中难度最大的一个环节。由于叶片尺寸和受风面积的增大，现场天气情况的变化，以及叶片独特的复合材料结构，给叶片安装和叶轮的吊装带来了极大的挑战。由于同学们没有接触过风电叶片的产品实物，很难建立起叶轮组装和吊装的每一工序的难度状况概念。在条件允许的情况下，可以通过参观叶片制造工厂后者后期岗位实习中，建立和增强这部分的实物观。 |  |  |

| 课 题 | 风力发电机组现场电气安装工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 4 课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：风力发电机组的安装与调试课程的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：了解风力发电机组的装配过程和调试项目。 素质目标：此门课程重点培养学生对工具安全正确的使用的能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的安装和调试涉及到的知识点 教学难点：风力发电机组各结构部件的配合关系，整机装配工艺工序的设计 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、讨论法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 前一阶段，我们学习了风电机组的现场安装和吊装，经过次工序的风电机组相当于拥有了人体的躯干，而我们接下来需要学习的电气安装部分，就相当于把身体的血管和神经系统进行安装和连接。那么，相较于风机大部件的安装与吊装工艺控制指标，电气安装部分的工艺控制点会有什么样的特征呢？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 风电机组塔筒主动力电缆选型计算 ❖【教师】 以风电机组发电机额定电流为基础，考虑电缆的安装型式、塔筒内部的温度影响等因素，对塔筒主动力电缆的数量、尺寸等进行计算和校核。 ❖【学生】 - 知识点2 塔筒主动力电缆中间接头制作工艺 ❖【教师】 电缆铠装层的环剥工艺 电缆屏蔽层的环剥工艺 电缆连接套管的压接工艺 热缩套管的使用方法 冷缩套管的使用方法 中间连接的电缆屏蔽层屏蔽接地的处理工艺 ❖【学生】 - 知识点3 塔筒主动力电缆的分段安装工艺 ❖【教师】 塔筒主动力电缆的分段工艺设计 塔筒主动力电缆的电气原理图识图 塔筒主动力电缆的敷设与安装工艺 ❖【学生】 - 知识点4 塔筒主动力电缆的不分段安装工艺 ❖【教师】 塔筒主动力电缆不分段的敷设与安装工艺 塔筒主动力电缆的电气原理图识图 两种主动力电缆安装工艺的优缺点对比分析 ❖【学生】 - 知识点5 机舱控制柜接线工艺 ❖【教师】 风速仪的电气原理图及接线工艺 风向标的电气原理图及接线工艺 机舱温度传感器的电气原理图及接线工艺 偏航电机原理图及接线工艺 机舱冷却换热系统原理图及接线工艺 ❖【学生】 - 知识点6 发电机电气接线工艺 ❖【教师】 发电机接线原理图识图 主动力电缆发电机侧端子制作工艺 发电机定子绕组绝缘电阻测量 发电机接线端子排与主动力电缆端子连接螺栓拧紧力矩计算及施工工艺 发电机测温元件电气接线工艺 ❖【学生】 - 知识点7 底段塔筒电气接线工艺 ❖【教师】 变流器水冷系统电气原理图及接线工艺 塔筒照明电气原理图及接线工艺 塔基柜电气接线工艺 主动力电缆变流器侧端子制作及接线工艺 ❖【学生】 |  |  |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本次课程主要以塔筒电气的组成，重点讲解了塔筒主动力电缆的选型计算，以及主电缆的两种安装工艺：塔筒动力电缆的分段安装和不分段安装，以及分析了两种方式的优缺点。重点讲解了塔筒主动力电缆分段安装过程中的电缆对接工作，以操作视频为基础，重点学习电缆铠装层、屏蔽层、绝缘层的环剥，连接套管的压接，热缩套管、冷缩套管的使用。重点学习了动力电缆与接线排连接过程中端子的压制。最后，学习了轮毂控制柜、机舱控制柜及塔基柜相互之间的接线，以及机组传感器与各电气柜体的接线。重点学习了发电机绝缘电阻测量和出线盒动力电缆接线工艺。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，了解风电行业的主要电缆生产企业，陆上动力电缆和海上项目海缆的结构特征。 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 电气安装工艺部分一方面考核的是学生对电气原理图的识图能力，需要有较好的电路方面的基础。另一方面，电气安装工艺质量的控制还在与接线端子的制作和安装工艺，该部分直接影响到电气连接的质量，需要同学们在实操阶段注重该部分的练习。特别是电气线路的虚接导致风电机组检测和控制信号的跳变，最终直接影响到风电机组的可利用率和发电收益。 |  |  |

| 课 题 | 风力发电机组安装实训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 12课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：了解风力发电机组的安装实训的总体构架，如何有效地对课程形成全面认识。 能力目标：掌握风力发电机组的装配过程工艺。 素质目标：培养学生对安装工具安全正确的使用的能力、独立的思考和动手能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的主要零部件的装配工艺及实操，大部件总成的安装工艺控制。 教学难点：风力发电机组的整机装配工艺工序的设计及操作 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、操作法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 实训室小型风力发电机组由哪些主要部分组成，这些大部件是怎么装配起来的？需要用到哪些工具，期间需要重点控制哪些技术指标？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 小型风力发电机组组成结构的识别 ❖【教师】 塔筒 机舱 轮毂 发电机 叶片 变桨系统 偏航系统 液压系统 控制柜系统 ❖【学生】 - 知识点2 风力发电机组安装实训工具 ❖【教师】 套筒扳手结构及应用 力矩扳手结构及应用 ❖【学生】 - 知识点3 小型风力发电机组塔筒的吊装 ❖【教师】 塔筒的组成结构 塔筒的安装工艺 塔筒的吊装实训 ❖【学生】 - 知识点4 小型风力发电机组机舱装配与吊装 ❖【教师】 偏航轴承的装配工艺控制 偏航减速机的装配工艺控制 机舱总成的吊装工序吊具、吊带的识别 机舱总成的吊装及工艺控制 机舱的装配与吊装实训 ❖【学生】 - 知识点5 小型风力发电机组发电机的吊装 ❖【教师】 发电机的吊装工序吊具、吊带的识别 发电机的吊装及工艺控制 发电机吊装实训 ❖【学生】 - 知识点6 小型风力发电机组的轮毂装配与吊装 ❖【教师】 变桨轴承的装配工艺控制 变桨减速机的装配工艺控制 轮毂总成的吊装工序吊具、吊带的识别 轮毂总成的吊装及工艺控制 轮毂的装配与吊装实训 ❖【学生】 - 知识点7 小型风力发电机组的电气系统的安装及接线 ❖【教师】 电气系统的组成结构 电气系统的接线实训 ❖【学生】 |  | 。课程思政：风电机组中每一个零件的重要性-------人人都重要---只是社会分工不同的理念 |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课主要基于小型风力发电机组的模型，进行风力发电机组结构的认知、装配工艺的编制、各大部件的装配及接线实训实操。力求通过实操实练，使得同学们从整体上对风力发电组的结构及其安装有更深刻的认识和理解，为下一步风电场的实习打下基础。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，深入连接高强度螺栓连接施工过程中的力矩施加原理及工具结构和应用 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |

| 课 题 | 风力发电机组调试实训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 时 | 12课时（** min） 总64课时 注：可以是1节课，1次课（2节课）为单位 |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：了解风力发电机组电气系统的组成。 能力目标：掌握风力发电机组各子系统的调试。 素质目标：培养学生对调试工具安全正确的使用的能力、独立的思考和动手能力。 |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：风力发电机组的主要零部件的装配工艺及实操，大部件总成的安装工艺控制。 教学难点：风力发电机组的整机装配工艺工序的设计及操作 |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、操作法 |  |  |
| 教学用具 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→考勤→问题导入→传授新知→强化训练→课堂小结→作业布置 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  | 设计意图 （如何实现教学目标，尤其是必须明确课程思政设计） |
| 课前任务 | - 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学通过学习通APP或其他学习软件，完成课前任务 - 【学生】完成课前任务 |  |  |
| 考 勤 | - 【教师】使用学习通进行签到，清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 |  |  |
| 问题导入 | - 【教师】提出以下问题： 什么是风力发电机组的调试？调试工作一般安装在哪些节点进行？ - 【学生】思考、举手回答 |  |  |
| 传授新知 | - 知识点1 变桨系统的结构与调试 ❖【教师】 变桨系统结构 变桨系统调试工艺的编制 变桨系统调试实训 ❖【学生】 - 知识点2 偏航系统的结构与调试 ❖【教师】 偏航系统结构 偏航系统调试工艺的编制 偏航系统调试实训 ❖【学生】 - 知识点3 发电系统的结构与调试 ❖【教师】 发电系统结构 发电系统调试工艺的编制 发电系统调试实训 ❖【学生】 |  | 拓展------工艺如何编制： 流程-----工步---参数----检验----修改----定型 提升学生逻辑思维： 安装工艺与加工工艺的区别？ |
| 强化训练 | 变式训练 | - 【教师】通过课堂例题进行变式训练 - 【学生】黑板板演 - 【教师】巡视纠错 |  |
|  | 课堂达标 | - 【教师】布置练习题 ************* - 【学生】练习 |  |
| 课堂小结 | - 【教师】简要总结本节课的要点 本节课主要基于小型风力发电机组的模型，进行风力发电机组结构的调试工艺的编制、各子系统调试的实训实操。力求通过实操实练，使得同学们从整体上对风力发电组的子系统组成及调试有更深刻的认识和理解，为下一步风电场的实习打下基础。 - 【学生】 |  |  |
| 作业布置 | - 【教师】布置课后作业 查阅资料，深入了解万用表的结构及其在电路排查中的使用方法 - 【学生】完成课后任务 |  |  |
| 教学反思 | 老师----wangjainchun520@sina.com - 如何培养学生动手能力------实践能力 - 如何培养学生在安装与调试过程中协作能力-----素质提升 - 如何培养学生在安装与调试过程中应用机械、公差、控制综合知识-----知识应用与迁移能力 |  |  |